Учебный центр ООО «Златоустовский металлургический завод»

УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель Учебного центра

_______________ Е.Б. Панкова

«____» ____________ 20_____ г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

«ТЕРМИСТ ПРОКАТА И ТРУБ»

2022

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

  - Цель реализации программы

Программа профессиональной подготовки «Термист проката и труб» реализуется Учебным центром ООО «Златоустовский металлургический завод» для слушателей курсов.

Программа направлена на приобретение слушателями компетенций, необходимых для получения необходимых физико-механических свойств проката путем термической обработки.

Программа разработана с учетом:

- профессионального стандарта "Термист проката и труб" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.03.2018 № 161н

- Единый тарифно-квалификационный справочник. Выпуск №7. Разделы: "Общие профессии черной металлургии" (Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 27.12.1984 N 381/23-157 (в редакции Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.06.1990 N 233/9-49, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2008 N 578)).

  - Планируемые результаты обучения

Освоение программы формирует соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1. Выполнение подготовительных работ и техническое обслуживание оборудования печей для ведения технологического процесса

ПК 2. Ведение технологического процесса посадки металла.

По результатам освоения программы слушатель должен уметь:

- определять визуально состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, наличие заземления источников питания, противопожарного оборудования на печах;

- определять по внешним признакам и сопроводительным документам качество поверхности и профиля обрабатываемого металла;

- применять контрольно-измерительные приборы, слесарный инструмент и вспомогательные устройства при устранении неисправностей приборов, механизмов и приспособлений на участке термообработки;

- использовать средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при термообработке проката и труб;

- регулировать оборудование вакуумной и водоохладительной систем печи;

- визуально определять целостность электроподводящих кабелей и разъемов, исправность трубопроводов газа, воздуха и запорно-регулировочной аппаратуры;

- устранять неисправности обслуживаемого оборудования на печах в пределах своей компетенции;

- определять необходимое количество горелок для режима термообработки;

- производить розжиг и остановку газовых горелок;

- устанавливать оптимальный режим термообработки;

- производить настройку и корректировку температурных режимов работы печи;

- определять причины нарушения технологического режима;

- применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при термообработке проката;

- использовать специальные механизмы, приспособления и инструменты при выполнении вспомогательных операций на печах садочного типа

- определять по внешним признакам и сопроводительным документам качество поверхности и профиля обрабатываемого металла

- визуально определять целостность электроподводящих кабелей и разъемов, исправность трубопроводов газа, воздуха и запорно-регулировочной аппаратуры;

- управлять механизмами транспортировки, загрузки, разгрузки и выдачи металла из нагревательной установки печи;

- определять твердость металла и температуру его нагрева;

- устранять неисправности обслуживаемого оборудования на печах садочного типа в пределах своей компетенции;

- производить регулировку технологических параметров печей (технологических и защитных газов, воздуха, температуры, давления);

- применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке термообработки сортового проката и труб;

- контролировать приборы автоматики, соответствие режимов работы печи заданным параметрам;

- производить подбор, настройку и корректировку температурных режимов работы нагревательной установки;

- производить замеры температуры по длине печи для исключения возможности перегрева металла;

- поддерживать требуемый состав печной атмосферы;

- определять визуально и с использованием приборов состояние оборудования (печей, механизмов транспортирования), отклонения параметров (режимов) работы оборудования, устанавливать наличие внешних признаков повреждений элементов печи садочного типа, проходного типа, непрерывных линий проката;

- определять причины образования дефектов термообработанного сортового проката и принимать необходимые меры для их устранения;

- управлять механизмами транспортировки, загрузки, разгрузки и выдачи металла из нагревательной установки печи.

По результатам освоения программы слушатель должен знать:

- устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования печей, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений, систем сигнализации, автоматики, блокировок, механизмов и оснастки печей;

- назначение применяемых специальных приспособлений, оснастки и инструмента и правила пользования ими;

- производственно-технические и технологические инструкции (технологические карты) процесса термообработки проката;

- перечень возможных неисправностей, способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования;

- требования нормативной документации, предъявляемые к качеству металла, направляемому на термообработку;

- марки стали, сортамент и вес заготовок, проката и готовой продукции, подлежащих термической обработке;

- требования бирочной системы;

- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера;

- требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке термообработки;

- требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на участке термообработки;

- устройство, конструктивные особенности, принципы работы, правила технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования, систем сигнализации, автоматики, блокировок, механизмов и оснастки печей;

- основы технологического процесса термической обработки металла;

- правила и регламент технического обслуживания оборудования, механизмов и оснастки печей;

- способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования печей;

- требования, предъявляемые к техническому состоянию обслуживаемого оборудования;

- марки стали, сортамент и вес заготовок, проката, подлежащих термической обработке;

- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера;

- производственно-технические и технологические инструкции (технологические карты) процесса термообработки проката;

- требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на участке термообработки;

- основы технологического процесса термической обработки металла;

- правила и регламент технического обслуживания оборудования, механизмов и оснастки печей;

- способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования печей;

- требования, предъявляемые к техническому состоянию обслуживаемого оборудования;

- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера;

- требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке термообработки сортового проката и труб;

- устройство, принципы работы, схемы управления и правила технической эксплуатации комплекса оборудования и механизмов печей садочного типа;

- правила использования и безопасной эксплуатации специальных механизмов, приспособлений и инструментов при работе на печах садочного типа;

- системы управления и контрольно-измерительных приборов печей садочного типа;

- основы технологического процесса термической обработки сортового проката и труб в печах садочного типа;

- производственно-технические, технологические инструкции, режимные карты подразделения и регламенты;

- требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке термообработки.

  - Требования к уровню подготовки и трудоемкость обучения

К освоению программы профессиональной подготовки допускаются лица, без предъявления требования к уровню образования.

Нормативная трудоемкость программы - 190 часов при очной форме подготовки.

Начало обучения устанавливается по мере комплектования учебной группы.

1.4  Кадровое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или опыт работы не менее 3-х лет по преподаваемой дисциплины.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ТЕРМИСТ ПРОКАТА И ТРУБ»

| Индекс | Наименование учебных модулей (дисциплин) | Кол-во часов | Лекции, час | Практические занятия, часы | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 45 | 36 | 9 |  |
| ОП.01 | Промышленная безопасность и охрана труда | 5 | 4 | 1 | Зачет |
| ОП.02 | Материаловедение | 10 | 8 | 2 | Зачет |
| ОП.03 | Электротехника | 10 | 8 | 2 | Зачет |
| ОП.04 | Основы металлургического производства | 20 | 16 | 4 | Зачет |
| П.00 | Профессиональный цикл | 141 | 24 | 117 |  |
| ПМ.01 | Ведение технологического процесса термической обработки сортового проката и труб | 141 | 24 | 117 | Квалификационный экзамен |
| МДК.01.01 | Вспомогательные операции процесса термической обработки сортового проката | 20 | 10 | 10 | Зачет |
| МДК.01.02 | Технологический процесс термической обработки сортового проката | 43 | 14 | 29 | Зачет |
| ПП.01 | Производственная практика | 78 | - | 78 | Зачет |
| ИА.01 | Итоговая аттестация | 4 |  |  | Квалификационный экзамен |
|  | Всего | 190 |  |  |  |

- КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  «ТЕРМИСТ ПРОКАТА И ТРУБ»

| №п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | Распределение по неделям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 недд | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед 9 нед |
|  |  |  | 1 месяц |  |  |  | 2 месяц |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Промышленная безопасность и охрана труда | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Материаловедение | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Электротехника | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Основы металлургического производства | 20 | 11 | 9 |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Ведение технологического процесса термической обработки сортового проката и труб | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Вспомогательные операции процесса термической обработки сортового проката | 20 |  | 27 | 36 |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Технологический процесс термической обработки сортового проката | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 78 |  |  |  | 36 | 36 | 6 |  |
| ИА.01 | Итоговая аттестация | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Недельная нагрузка |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 |  |
|  | ИТОГО | 190 |  |  |  |  |  |  |  |

- УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ТЕРМИСТ ПРОКАТА И ТРУБ»

ОП.01 Промышленная безопасность и охрана труда -5 часов

Требования промышленной безопасности  труда. Производственная санитария и гигиена труда рабочих; охрана окружающей среды на производстве

Общие сведения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. Методы оказания первой помощи на производстве при электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах кислотами и щелочами и т.п.

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность

Охрана труда. Условия труда. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке термообработки сортового проката. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на участке термообработки.

Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Правила безопасной работы с электрифицированным оборудованием и инструментами. Сведения о заземлении электроустановок. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ.

Практическое занятие – «Средства пожаротушения (в зависимости от вида оборудования)».

ОП.02 Электротехника - 10 часов

Электрическая цепь. Величина и плотность электрического тока. Сопротивление и проводимость проводника. Электродвижущая сила и напряжение на зажимах источника ЭДС. Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. Последовательное, параллельное и смешанное coeдинeниe проводников и источников тока. Преобразование электрической энергии в тепловую. Основные законы постоянного тока.

Переменный ток. Получение переменного однофазного и трехфазного тока. Частота и период. Соединение потребителей "звездой" и "треугольником". Фазные и линейные токи, напряжения; отношение между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Трансформаторы. Принцип действия, устройство и применение.

Электротехнические измерительные  приборы.  Классификация электроизмерительных приборов.  Электродвигатели  постоя иного  тока.  Асинхронный  электродвигатель,  принцип действия, устройство и применение. Пуск его в ход, реверсирование. Коэффициент полезного действия. Электродвигатели, устанавливаемые на станках. Электрический  привод. Применение двигателей переменного и постоянного тока. Заземление. Электрическая защита. Пускорегулирующая и защитная аппаратура.

Линейные и фазные токи и напряжения, отношения между ними. Мощность переменного тока, понятие о косинусе фи и меры его повышения. Понятие об экономии электроэнергии.

ОП.03 Материаловедение - 10 часов

Общие сведения о металлах, сплавах и их свойствах. Ионная, ковалентная, металлическая связь; их природа. Атомно-кристаллическое строение металлов. Механизмы кристаллизации металлов. Микродефекты и макродефекты кристаллической решётки.

Классификация материалов.  Физические, химические, технологические и эксплуатационные свойства металлов. Механические свойства металлов и сплавов Методы определения механических свойств металлов и сплавов. Методы определения твёрдости материалов.

Соединения железа с углеродом. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали и чугуна.

Фазы и структуры в сплавах «железо – углерод». Диаграмма состояния «железо – углерод». Превращения в сплавах «железо – цементит». Диаграмма состояния сплавов «железо – цементит».

Классификация сталей и чугунов. Обозначение легирующих элементов в марках сталей. Влияние легирующих элементов на свойства стали (зерно, прокаливаемость, твердость, прочность, пластичность, сопротивление окислению при высоких температурах, прочность при высоких температурах)

Строение металлургического слитка. Деформация металлургического слитка  (ковка, прокатка, волочение). Стали общего назначения. Легированные стали, их маркировка. Конструкционные машиностроительные стали. Требования к эксплуатационным и технологическим свойствам материалов. Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. Стали, устойчивые к коррозии.

Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Износостойкие и высокопрочные стали. Материалы для режущего инструмента (инструментальные, быстрорежущие, твёрдые сплавы, керамика). Материалы для изготовления штампового инструмента (штамповые стали, твёрдые сплавы).

ПМ.01 Ведение технологического процесса термической обработки

сортового проката и труб

МДК.01.01 Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката и труб - 30 часов

Нагревательные устройства сортопрокатных станов. Основное и вспомогательное оборудование печей (транспортировочные, загрузочные механизмы, запорно-регулировочная аппаратура).

Газовое оборудование печей, вентиляторы, контрольно-измерительная аппаратура, предохранительные устройства, заслонки, шиберы. Горелки для сжигания газообразного топлива; их конструкции, производительность. Система сбора и отвода от печей продуктов сгорания топлива. Системы регулирования подачи топлива и воздуха. Электрические печи для нагрева проката. Электронагреватели; их виды, расположение в печи. Меры предохранения нагревателей от механических повреждений.

Приемка металла для термообработки. Проверка поступившего металла, проката, на соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству. Технологические параметры термообработки металла и проката (режим работы нагрева и охлаждения, расхода газа и воздуха в камерах и зонах печи), скорости прохождения металла, проката в печном пространстве.

Правила использования и безопасной эксплуатации специальных механизмов, приспособлений и инструментов при работе на печах проходного типа, садочного типа, на непрерывных линиях закалки и отжига.

Система управления и контрольно-измерительных приборов печей проходного типа.

Средства контроля тепловых режимов, регулировки скорости перемещения проката и труб.

Схемы и пульты управления всех типов оборудования, применяемого для термообработки.

Способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования печей проходного типа, садочного типа, на непрерывных линиях закалки и отжига.

Требования, предъявляемые к качеству металла, направляемого на термообработку.

Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды бирок.

Правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками. Необходимая документация, примеры ее заполнения.  Действия и ответственность персонала при утере ключ-бирки.

Cлесарные работы. Практическое ознакомление с назначением и конструкциями основных слесарных и контрольно-измерительных инструментов, освоение правил обращения с ними. Основные  виды слесарных работ и их назначение.

МДК.01.02 Технологический процесс термической обработки сортового проката

Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации  основного и вспомогательного оборудования печей, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений.

Производственно-технические и технологические инструкции (технологические карты) процесса термообработки проката.

Основы технологического процесса термической обработки металла. Правила и регламент технического обслуживания оборудования, механизмов и оснастки печей.

Марки стали, сортамент и вес заготовок, проката и труб, подлежащих термической обработке.

Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации комплекса оборудования непрерывной линии термической обработки холоднокатаного полосового проката в рулонах.

Требования режимов сварки (сшивания) холоднокатаного полосового проката. График сушки футеровки теплового агрегата. Требования к видам термостойкого и электроизоляционного покрытия по типу применяемого раствора (суспензии) и типам получаемых покрытий

Требования, предъявляемые к металлу после нанесения термостойкого и электроизоляционного покрытия. Технологическая схема процесса нанесения покрытия.

Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации комплекса оборудования и механизмов печей садочного типа

Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации комплекса оборудования и механизмов печей проходного типа. Система принудительного циркулирования печной атмосферы.

Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования непрерывной линии термической обработки холоднокатаного полосового проката в рулонах

Производственно-технические и технологические инструкции (технологические карты) процесса термообработки холоднокатаного полосового проката. Перечень параметров печной атмосферы, контролируемых в процессе работы теплового агрегата (температура, давление, газовый состав). Условия изменения тепловой мощности агрегата и скорости транспорта полосы на агрегатах непрерывной линии. Принцип выбора температурного режима.

ПП.01 Производственная практика - 78 часов

Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производством: значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работ. Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с оборудованием рабочих мест, с квалификационными характеристиками термиста проката и труб. Изучение опасных и вредных производственных факторов на участке и мер профилактики. Ознакомление с требованиями к индивидуальным средствам защиты и правилами пользования ими.

Ознакомление с расположением основного и вспомогательного оборудования, с потенциально опасными зонами. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для работы.

Ознакомление с расположением средств пожаротушения и правилами пользования ими, порядком вызова пожарной команды.

Ознакомление с основными видами и возможными причинами травматизма посадчика металла, мерами предупреждения травматизма, приемами оказания первой доврачебной помощи.

Обучение слесарным работам. Практическое ознакомление с назначением и конструкциями основных слесарных и контрольно-измерительных инструментов, освоение правил обращения с ними. Ознакомление с основными видами слесарных работ и их назначением.

Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, о производственном задании, причинах получения несоответствующей продукции и брака и о принятых мерах по их устранению

Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению.

Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования.

Проверка готовности к работе вспомогательного оборудования печей (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры).

Приемка металла для термообработки.

Проверка поступившего металла, проката, труб на соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству.

Уборка рабочего места термиста проката и труб.

Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки.

Проверка работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов средств автоматизации и механизации.

Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процесса термообработки проката и заготовок.

Настройка технологических параметров термообработки проката и труб (режим работы нагрева и охлаждения, расхода газа и воздуха в камерах и зонах печи), скорости прохождения металла, проката в печном пространстве.

Проверка обслуживаемого оборудования (трубопроводов газа, воздуха, запорно-регулировочной аппаратуры).

Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами (в пределах квалификации и зоны ответственности) или с привлечением ремонтных служб.

Розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей.

Чистка и заправка подины, уборка шлака, чистка поддонов, стендов.

Вывод температурного режима печи на заданные параметры.

Итоговым контролем по производственной практике является зачет по результатам выполнения всех трудовых действий, которые отражаются в аттестационном листе производственной практики (Приложение 2). Трудовые действия могут быть различными в зависимости от того, в каком структурном подразделении завода проходит производственная практика.

Итоговый контроль по производственной практике является практической частью квалификационного экзамена.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН

Итоговым контролем по дисциплинам является проведение зачета. При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом «зачтено»/«не зачтено».

При проведении зачета в виде тестирования, «зачтено»  ставится в случае получения правильных ответов более чем на 70% вопросов зачетного теста.

При проведении зачета в устной форме, «зачтено» выставляется в случае, если слушатель вопросы раскрывает логично, последовательно; грамотно владеет терминологией. «Не зачтено» выставляется в случае, если слушатель сущность вопросов не раскрывает; не владеет терминологией; демонстрирует отсутствие знаний по теме. Слушатель должен ответить на два вопроса.

Вопросы к зачетам приведены в Приложении 1.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Профессиональный стандарт "Термист проката и труб" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.03.2018 № 161н

- Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. - М.: Высшая школа, 2000. Евдокимов Ф.Е.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация программы повышения квалификации предполагает наличие учебного  кабинета, производственной площадки предприятия (организации).

Оборудование учебного кабинета:

    - стол и стул преподавателя;

    - парта- 13 шт.;

    - стул – 25 шт.;

    - экран – 1шт.;

    - проектор – 1шт.

    - ПК- 8 шт.

# 7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговым контролем по программе профессиональной подготовки является проведение квалификационного экзамена, который состоит из теоретической и практической части.

Практическая часть квалификационного экзамена состоит из результатов выполнения всех трудовых действий, отраженных в аттестационном листе производственной практики (Приложение 2). Все трудовые действия, указанные аттестационном листе, должны быть выполнены.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится в форме тестирования. В тест включены 20 вопросов в соответствии с профессиональными компетенциями (Приложение 3).

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».

Шкала оценивания результатов итоговой аттестации

| Количество ошибок | Оценка в системе «неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо – отлично» |
| --- | --- |
| 5 и более | Неудовлетворительно |
| 3 - 4 | Удовлетворительно |
| 1 - 2 | Хорошо |
| 0 | Отлично |

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 4 (четвертый) разряд по профессии «Посадчик металла» и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Вопросы к зачету по дисциплине ОП.01 «Промышленная безопасность и охрана труда»

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 1) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 2) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей 3) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда |
| 2 | Кто осуществляет управление охраной труда на территориях субъектов Российской Федерации? (ст. 216 ТК РФ) 1) Федеральные органы исполнительной власти 2) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий и органы местного самоуправления 3) Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления |
| 3 | Трудовой договор вступает в силу: 1) Со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором 2) Со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя 3) В любом из указанных случаев |
| 4 | Обязан ли работодатель информировать работников о полагающихся им компенсациях за работы с вредными условиями труда? (ст. 212 ТК РФ) 1) Нет 2) Да 3) Обязан в случае, если работник не достиг возраста 18 лет. |
| 5 | За счет каких средств проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования)? (ст. 213 ТК РФ) 1) За счет средств лечебно-профилактического учреждения 2) За счет средств работника 3) За счет средств работодателя |
| 6 | Имеет ли работодатель право устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения? (п. 6 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015)) 1) Да, с учетом своего финансово-экономического положения 2) Нет, бесплатная выдача работникам СИЗ строго регламентируется типовыми нормами 3) Да, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения |
| 7 | При какой численности работников в организации создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда? 1) Если численность работников в организации превышает 50 человек 2) Если численность работников в организации превышает 100 человек 3) Если численность работников в организации превышает 200 человек |
| 8 | Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются: 1) Правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 2) Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, лечебно-профилактическими средствами 3) Объемы финансирования мероприятий по охране труда и порядок разработки подзаконных нормативных правовых актов в области охраны труда |
| 9 | В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей? (п. 2.3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29) 1) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 2) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 3) При поступлении на работу, далее - ежегодно. |
| 10 | Какова периодичность проведения специальной оценки условий труда рабочих мест и каков срок хранения материалов аттестации? 1) Сроки проведения аттестации устанавливаются исходя из изменений условий труда, документация хранится 75 лет. 2) Не реже одного раза в пять лет, материалы аттестации подлежат хранению 45 лет. 3). Не реже одного раза в пять лет с момента проведения первых измерений, документы строгой отчетности хранятся 45 лет. |
| 11 | Кто производит обязательное социальное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? (ст. 212 ТК РФ) 1) Профессиональные союзы. 2) Работники за счет собственных средств, в виде отчислений в Фонд социального страхования. 3) Обязательное социальное страхование работников производится работодателем. |
| 12 | Какие из перечисленных категорий физических лиц подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний? (ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний») 1) Работающие на основании трудового договора (контракта). 2) Работающие на основании срочного трудового договора. 3) Осужденные, привлекаемые к труду. 4) Все категории, перечисленные в пунктах «1» - «3». |
| 13 | Согласно ТК РФ Статья 230. «Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев» По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме (Н-1): 1) в одном экземпляре. 2) в двух экземплярах при страховом случае. 3) в трех экземплярах при страховом случае. 4) на каждого пострадавшего отдельно |
| 14 | Что согласно ТК РФ, Статья 209. «Основные понятия» считается вредным производственным фактором? 1) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 2) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций. 3) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание. |
| 15 | В соответствии с ТК РФ Статья 212. «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» обязан ли работодатель обучать работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим? 1) Не обязан. 2) Согласно положению трудового договора. 3) Работодатель обязан организовать проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим. 4) Работодатель обязан обеспечить обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. |
| 16 | Что понимается под острым профессиональным заболеванием согласно постановления Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 (ред. от 10.07.2020) "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний"? 1) Заболевание, являющееся последствием внезапного отравления работника агрессивной жидкостью, повлекшее временную или стойкую утрату трудоспособности. 2) заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 3) Заболевание, являющееся последствием длительного воздействия на работника вредного производственного фактора, повлекшее стойкую утрату профессиональной трудоспособности. |
| 17 | В соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, НЕ являются: 1) оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 2) выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил; 3) допуск к работе; 4) назначение ответственного за проведение работы; 5) надзор во время работы; 6) оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. |
| 18 | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в статье 43. «Классификация и область применения первичных средств пожаротушения» подразделяет первичные средства пожаротушения на: 1) переносные и передвижные огнетушители. 2) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты, пожарные сигнализация, связь и оповещение; 3) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты, покрывала для изоляции очага возгорания; 4) переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания, генераторные огнетушители аэрозольные переносные. |
| 19 | # В зонах с каким октавным уровнем звукового давления в любой октавной полосе согласно ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» запрещается даже кратковременное пребывание людей? 1) Свыше 80 дБ 2) Свыше 110 дБ 3) Свыше 125 дБ 4) Свыше 135 дБ |
| 20 | # В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ # «О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 08.12.2020 г.)» опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на: 1)I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 2) I класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности. 3) I класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. |

Вопросы к зачету по дисциплине ОП.02 «Электротехника»

- Электрическая цепь.

- Величина и плотность электрического тока.

- Сопротивление и проводимость проводника.

- Электродвижущая сила и напряжение на зажимах источника ЭДС.

- Работа и мощность электрического тока, единицы измерения.

- Последовательное, параллельное и смешанное coeдинeниe проводников и источников тока.

- Преобразование электрической энергии в тепловую.

- Основные законы постоянного тока.

- Переменный ток.

- Получение переменного однофазного и трехфазного тока.

- Частота и период.

- Соединение потребителей "звездой" и "треугольником".

- Фазные и линейные токи, напряжения; отношение между ними.

- Мощность однофазного и трехфазного переменного тока.

- Трансформаторы. Принцип действия, устройство и применение.

- Электротехнические измерительные  приборы.

- Классификация электроизмерительных приборов.

- Электродвигатели  постоянного  тока.

- Асинхронный  электродвигатель,  принцип действия, устройство и применение.

- Электрический  привод.

- Применение двигателей переменного и постоянного тока.

- Заземление.

- Электрическая защита.

- Пускорегулирующая и защитная аппаратура.

- Линейные и фазные токи и напряжения, отношения между ними.

- Мощность переменного тока, понятие о косинусе фи и меры его повышения.

- Понятие об экономии электроэнергии.

Вопросы к зачету по дисциплине ОП.03 «Материаловедение»

- Ионная, ковалентная, металлическая связь; их природа.

- Атомно-кристаллическое строение металлов.

- Механизмы кристаллизации металлов.

- Микродефекты и макродефекты кристаллической решётки.

- Классификация материалов.

- Физические, химические, технологические и эксплуатационные свойства металлов.

- Механические свойства металлов и сплавов

- Методы определения механических свойств металлов и сплавов.

- Методы определения твёрдости материалов

- Соединения железа с углеродом.

- Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали и чугуна.

- Обозначение легирующих элементов в марках сталей.

- Влияние легирующих элементов на свойства стали (зерно, прокаливаемость, твердость, прочность, пластичность, сопротивление окислению при высоких температурах, прочность при высоких температурах)

- Стали общего назначения.

- Конструкционные машиностроительные стали.

- Требования к эксплуатационным и технологическим свойствам материалов.

- Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами.

- Стали, устойчивые к коррозии.

- Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы.

- Износостойкие и высокопрочные стали.

- Материалы для режущего инструмента (инструментальные, быстрорежущие, твёрдые сплавы, керамика).

- Материалы для изготовления штампового инструмента (штамповые стали, твёрдые сплавы).

Вопросы к зачету по дисциплине

МДК.01.01 Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката и труб - 30 часов

  - Нагревательные устройства сортопрокатных станов.

  - Основное и вспомогательное оборудование печей (транспортировочные, загрузочные механизмы, запорно-регулировочная аппаратура).

- Газовое оборудование печей, вентиляторы, контрольно-измерительная аппаратура, предохранительные устройства, заслонки, шиберы.

- Горелки для сжигания газообразного топлива; их конструкции, производительность. Система сбора и отвода от печей продуктов сгорания топлива.

- Системы регулирования подачи топлива и воздуха.

- Электрические печи для нагрева проката.

- Приемка металла для термообработки. Проверка поступившего металла, проката, на соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству.

- Технологические параметры термообработки металла и проката (режим работы нагрева и охлаждения, расхода газа и воздуха в камерах и зонах печи), скорости прохождения металла, проката в печном пространстве.

- Правила использования и безопасной эксплуатации специальных механизмов, приспособлений и инструментов при работе на печах проходного типа.

- Правила использования и безопасной эксплуатации специальных механизмов, приспособлений и инструментов при работе на печах садочного типа.

- Правила использования и безопасной эксплуатации специальных механизмов, приспособлений и инструментов при работе на непрерывных линиях закалки и отжига.

- Система управления и контрольно-измерительных приборов печей проходного типа.

- Средства контроля тепловых режимов, регулировки скорости перемещения проката и труб.

- Схемы и пульты управления всех типов оборудования, применяемого для термообработки.

- Способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования печей проходного типа, садочного типа, на непрерывных линиях закалки и отжига.

- Назначение и сущность бирочной системы.

Вопросы к зачету по дисциплине

МДК.01.02 Технологический процесс термической обработки сортового проката

- Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации  основного и вспомогательного оборудования печей, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений.

- Производственно-технические и технологические инструкции (технологические карты) процесса термообработки проката.

- Основы технологического процесса термической обработки металла.

- Правила и регламент технического обслуживания оборудования, механизмов и оснастки печей.

- Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации комплекса оборудования непрерывной линии термической обработки холоднокатаного полосового проката в рулонах.

- Требования режимов сварки (сшивания) холоднокатаного полосового проката. График сушки футеровки теплового агрегата.

- Требования к видам термостойкого и электроизоляционного покрытия по типу применяемого раствора (суспензии) и типам получаемых покрытий

- Требования, предъявляемые к металлу после нанесения термостойкого и электроизоляционного покрытия. Технологическая схема процесса нанесения покрытия.

- Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации комплекса оборудования и механизмов печей садочного типа

- Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации комплекса оборудования и механизмов печей проходного типа.

- Система принудительного циркулирования печной атмосферы.

- Устройство, конструктивные особенности, принципы работы, схемы управления и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования непрерывной линии термической обработки холоднокатаного полосового проката в рулонах

- Производственно-технические и технологические инструкции (технологические карты) процесса термообработки холоднокатаного полосового проката. Перечень параметров печной атмосферы, контролируемых в процессе работы теплового агрегата (температура, давление, газовый состав).

- Условия изменения тепловой мощности агрегата и скорости транспорта полосы на агрегатах непрерывной линии.

- Принцип выбора температурного режима.

Приложение 2

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ производственной практики ПМ.01 Ведение технологического процесса термической обработки сортового проката и труб Обучающийся: _____________________________________________________________________ Программа профессиональной подготовки «Термист проката и труб» Место проведения практики (организация) ООО «Златоустовский металлургический завод», Прокатный цех № 1 Сроки проведения практики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая функция | Трудовые действия | Отметка о выполнении* |
| Выполнение подготовительных работ для ведения технологического процесса термической обработки проката | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, о производственном задании, причинах получения несоответствующей продукции и брака и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |  |
|  | Проверка готовности к работе вспомогательного оборудования печей (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры) |  |
|  | Приемка металла для термообработки |  |
|  | Проверка поступившего металла, проката, труб на соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству |  |
|  | Уборка рабочего места термиста проката и труб |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Техническое обслуживание оборудования печей для ведения технологического процесса термической обработки проката | Проверка работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов средств автоматизации и механизации |  |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процесса термообработки проката и заготовок |  |
|  | Настройка технологических параметров термообработки проката и труб (режим работы нагрева и охлаждения, расхода газа и воздуха в камерах и зонах печи), скорости прохождения металла, проката в печном пространстве |  |
|  | Проверка обслуживаемого оборудования (трубопроводов газа, воздуха, запорно-регулировочной аппаратуры) |  |
|  | Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами (в пределах квалификации и зоны ответственности) или с привлечением ремонтных служб |  |
|  | Розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |  |
|  | Чистка и заправка подины, уборка шлака, чистка поддонов, стендов |  |
|  | Вывод температурного режима печи на заданные параметры |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката и труб в печах садочного типа | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по термической обработке сортового проката и труб в печах садочного типа, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения термической обработки проката и труб |  |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процесса термообработки проката |  |
|  | Проверка тепловых режимов работы печей термообработки по секциям |  |
|  | Проверка качества поступающих сортового проката на соответствие основным требованиям нормативно-технической документации для термообработки в печах садочного типа |  |
|  | Регулировка режима нагрева и отжига металла в зависимости от сортамента и марок стали |  |
|  | Формирование садки (партии) для термообработки (по маркам стали, по плавкам, по количеству и массе заготовок) |  |
|  | Загрузка проката на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |  |
|  | Передача продукции на следующий передел в соответствии с ведомостью приемки-передачи |  |
| Управление технологическим процессом термической обработки сортового проката и труб в печах садочного типа | Настройка теплового режима печи в соответствии с технологическими требованиями |  |
|  | Управление механизмами транспортировки, загрузки, разгрузки и выдачи металла из печей термообработки |  |
|  | Контроль процесса подачи садки (партии) проката и труб на платформу нагревательной установки |  |
|  | Систематическое наблюдение за работой горелочных устройств и запальников |  |
|  | Регулирование режимов нагрева и охлаждения сортового проката и труб в печи садочного типа |  |
|  | Визуальный осмотр выпускаемой продукции: геометрические параметры, равномерность слоя окислов, цвет побежалости, вмятины и потертости от роликов, телескопичность, наличие наружных и внутренних дефектов |  |
|  | ведение процесса отжига сортового проката широкого сортамента из качественных марок стали в камерных печах с весом садки свыше 35 т |  |
| Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката в печах проходного типа | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по термической обработке сортового проката в печах проходного типа, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения термической обработки |  |
|  | Проверка поступившего сортового проката и труб на соответствие основным требованиям нормативно-технической документации для термообработки в печах проходного типа (геометрические размеры, наличие маркировки, отсутствие дефектов поверхности) |  |
|  | Установка режима термообработки сортового проката и труб в зависимости от используемой нагревательной установки, сортамента и требований потребителей (отжиг, закалка, нормализация, отпуск) |  |
|  | Загрузка сортового проката на рольганг, тележки и платформы нагревательной установки |  |
|  | Передача продукции на следующий передел в соответствии с ведомостью приемки-передачи |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки труб |  |
| Управление технологическим процессом термической обработки сортового проката печах проходного типа | Установка режима термообработки сортового проката и труб в зависимости от используемой нагревательной установки, сортамента и требований потребителей (отжиг, закалка, нормализация, отпуск) |  |
|  | Настройка газовых горелок, регулирование подачи газа и воздуха, настройка контура индукционных нагревателей относительно обрабатываемого сортамента |  |
|  | Регулирование параметров атмосферы (состав газов, температура, давление, температура точки росы) в зонах нагревательной установки, параметров работы индукторов |  |
|  | Управление системой отвода отходящих газов |  |
|  | Визуальный осмотр выпускаемой продукции: геометрические параметры, равномерность слоя окислов, цвет побежалости, вмятины и потертости от роликов, телескопичность, наличие наружных и внутренних дефектов |  |

* необходимо отметить знаком «+» при выполнении трудового действия;

если трудовое действие не выполнено, то необходимо написать «не выполнено»

Руководитель практики на предприятии

Ф.И.О._____________________________________________________________________

Должность____________________________________________________________

«______»_____________2022 г.          ______________________/__________________/

подпись                                    «расшифровка подписи»

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ производственной практики ПМ.01 Ведение технологического процесса термической обработки сортового проката и труб Обучающийся: _____________________________________________________________________ Программа профессиональной подготовки «Термист проката и труб» Место проведения практики (организация) ООО «Златоустовский металлургический завод», Термокалибровочный цех Сроки проведения практики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая функция | Трудовые действия | Отметка о выполнении* |
| Выполнение подготовительных работ для ведения технологического процесса термической обработки проката | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, о производственном задании, причинах получения несоответствующей продукции и брака и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |  |
|  | Приемка металла для термообработки |  |
|  | Проверка поступившего металла, проката, труб на соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству |  |
|  | Уборка рабочего места термиста проката и труб |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Техническое обслуживание оборудования печей для ведения технологического процесса термической обработки проката | Проверка работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов средств автоматизации и механизации |  |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процесса термообработки проката и заготовок |  |
|  | Настройка технологических параметров термообработки проката (режим работы нагрева), скорости прохождения металла |  |
|  | Проверка обслуживаемого оборудования (воздуха, запорно-регулировочной аппаратуры) |  |
|  | Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами (в пределах квалификации и зоны ответственности) или с привлечением ремонтных служб |  |
|  | Уборка шлака, чистка поддонов |  |
|  | Вывод температурного режима печи на заданные параметры |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката в печах проходного типа | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по термической обработке сортового проката в печах проходного типа, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка поступившего сортового проката и труб на соответствие основным требованиям нормативно-технической документации для термообработки в печах проходного типа (геометрические размеры, наличие маркировки, отсутствие дефектов поверхности) |  |
|  | Установка режима термообработки сортового проката и труб в зависимости от используемой нагревательной установки, сортамента и требований потребителей (отжиг, закалка, нормализация, отпуск) |  |
|  | Загрузка сортового проката на рольганг |  |
|  | Передача продукции далее по технологическому процессу |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки труб |  |
| Управление технологическим процессом термической обработки сортового проката печах проходного типа | Установка режима термообработки сортового проката в зависимости от требований потребителей (отжиг, закалка, нормализация, отпуск) |  |
|  | Регулирование параметров атмосферы (состав газов, температура, давление, температура точки росы) в зонах нагревательной установки, параметров работы оборудованния |  |
|  | Визуальный осмотр выпускаемой продукции: геометрические параметры, равномерность слоя окислов, цвет побежалости, вмятины и потертости от роликов, телескопичность, наличие наружных и внутренних дефектов |  |
| Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката в рулонах на непрерывных линиях закалки и отжига | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по термической обработке холоднокатаного полосового проката в рулонах на непрерывной линии, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения термической обработки проката и труб |  |
|  | Установка параметров технологического оборудования |  |
|  | Приемка и проверка поступившего с предыдущего передела холоднокатаного полосового проката на соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий (маркировка, состояние кромок, состояние поверхности, профиль, состояние концов полосы, телескопичность, наличие наружных и внутренних дефектов) |  |
|  | Транспортировка и подача холоднокатаного полосового проката к агрегату |  |
|  | Загрузка холоднокатаного полосового проката в агрегат и запуск партии в работу согласно заданию |  |
|  | Транспортировка заправочного конца полосы на сварку (сшивание) на стыкосварочной (сшивной) машине |  |
|  | Сварка (сшивание) приходящего и уходящего концов полос на стыкосварочной (сшивной) машине |  |
|  | Обезжиривание поверхности полосы в ваннах химического обезжиривания |  |
|  | Промывка полосы от остатков рабочих растворов после обезжиривания и сушка полосы |  |
|  | Нанесение термостойкого и электроизоляционного покрытия |  |
|  | Передача холоднокатаного полосового проката на термообработку |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Управление технологическим процессом термической обработки сортового проката в рулонах на непрерывных линиях закалки и отжига | Настройка температурного режима, параметров оборудования в соответствии с технологическими требованиями |  |
|  | Продувка внутреннего пространства печи инертным газом |  |
|  | Регулирование параметров атмосферы (состав газов, температура, давление, температура точки росы) в зонах нагревательной установки, параметров работы индукторов |  |
|  | Регулирование режима нагрева, выдержки и охлаждения полосы в зонах печей |  |
|  | Регулирование скорости транспортировки металла, центрирования и натяжения полосы |  |
|  | Технологический контроль работы петлевого устройства |  |
|  | Управление системой отвода отходящих газов |  |
|  | Визуальный осмотр поверхности полосы на входе и выходе из ванны термостойкого и электроизоляционного покрытия |  |
|  | Визуальный осмотр поверхности полосы на входе и выходе из печи (цвет, побежалости, вмятины и потертости от роликов, телескопичность, наличие наружных и внутренних дефектов) |  |
|  | Определение причин несоответствия или наличия дефектов и способов устранения нарушений режимов работы непрерывной линии закалки и отжига |  |
|  | Устранение аварийных и нештатных ситуаций, обрывов, уводов и забуриваний полосы в различных частях агрегата |  |
|  | Выполнение операций (клеймение, маркировка) по обеспечению прослеживаемости продукции в соответствии с технологическими требованиями |  |

* необходимо отметить знаком «+» при выполнении трудового действия;

если трудовое действие не выполнено, то необходимо написать «не выполнено»

Руководитель практики на предприятии

Ф.И.О._____________________________________________________________________

Должность____________________________________________________________

«______»_____________2022 г.          ______________________/__________________/

подпись                                    «расшифровка подписи»

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ производственной практики ПМ.01 Ведение технологического процесса термической обработки сортового проката и труб Обучающийся: _____________________________________________________________________ Программа профессиональной подготовки «Термист проката и труб» Место проведения практики (организация) ООО «Златоустовский металлургический завод», Прокатный цех № 3 Сроки проведения практики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая функция | Трудовые действия | Отметка о выполнении* |
| Выполнение подготовительных работ для ведения технологического процесса термической обработки проката | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, о производственном задании, причинах получения несоответствующей продукции и брака и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |  |
|  | Проверка готовности к работе вспомогательного оборудования печей (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры) |  |
|  | Приемка металла для термообработки |  |
|  | Проверка поступившего металла, проката, труб на соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству |  |
|  | Уборка рабочего места термиста проката и труб |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Техническое обслуживание оборудования печей для ведения технологического процесса термической обработки проката | Проверка работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов средств автоматизации и механизации |  |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процесса термообработки проката и заготовок |  |
|  | Настройка технологических параметров термообработки проката и труб (режим работы нагрева и охлаждения, расхода газа и воздуха в камерах и зонах печи), скорости прохождения металла, проката в печном пространстве |  |
|  | Проверка обслуживаемого оборудования (трубопроводов газа, воздуха, запорно-регулировочной аппаратуры) |  |
|  | Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами (в пределах квалификации и зоны ответственности) или с привлечением ремонтных служб |  |
|  | Розжиг и остановка газовых горелок, включение и отключение электронагревателей |  |
|  | Чистка и заправка подины, уборка шлака, чистка поддонов, стендов |  |
|  | Вывод температурного режима печи на заданные параметры |  |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации участка термической обработки |  |
| Выполнение вспомогательных операций процесса термической обработки сортового проката и труб в печах садочного типа | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по термической обработке сортового проката и труб в печах садочного типа, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Получение (передача) информации о наличии и исправности оснастки и технологического инструмента, проведенных работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы, неполадках и отказах в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |  |
|  | Проверка состояния ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения термической обработки проката и труб |  |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для осуществления процесса термообработки проката |  |
|  | Проверка тепловых режимов работы печей термообработки по секциям |  |
|  | Проверка качества поступающих сортового проката на соответствие основным требованиям нормативно-технической документации для термообработки в печах садочного типа |  |
|  | Регулировка режима нагрева и отжига металла в зависимости от сортамента и марок стали |  |
|  | Формирование садки (партии) для термообработки (по маркам стали, по плавкам, по количеству и массе заготовок) |  |
|  | Загрузка проката на приемный стол, рольганг, подину, стенды и поддоны, тележки и платформы нагревательной установки |  |
|  | Передача продукции на следующий передел в соответствии с ведомостью приемки-передачи |  |
| Управление технологическим процессом термической обработки сортового проката и труб в печах садочного типа | Настройка теплового режима печи в соответствии с технологическими требованиями |  |
|  | Управление механизмами транспортировки, загрузки, разгрузки и выдачи металла из печей термообработки |  |
|  | Контроль процесса подачи садки (партии) проката и труб на платформу нагревательной установки |  |
|  | Систематическое наблюдение за работой горелочных устройств и запальников |  |
|  | Регулирование режимов нагрева и охлаждения сортового проката и труб в печи садочного типа |  |
|  | Визуальный осмотр выпускаемой продукции: геометрические параметры, равномерность слоя окислов, цвет побежалости, вмятины и потертости от роликов, телескопичность, наличие наружных и внутренних дефектов |  |
|  | Ведение процесса отжига сортового проката широкого сортамента из качественных марок стали в печах с весом садки свыше 35 т |  |

* необходимо отметить знаком «+» при выполнении трудового действия;

если трудовое действие не выполнено, то необходимо написать «не выполнено»

Руководитель практики на предприятии

Ф.И.О._____________________________________________________________________

Должность____________________________________________________________

«______»_____________2022 г.          ______________________/__________________/

подпись                                    «расшифровка подписи»

Приложение 3

Тестовые вопросы для проведения итоговой аттестации рабочих

по профессии  «Термист проката и труб»

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cколько компонентов имеется в системе "железо-углерод"? а) 2 компонента: железо и углерод; б) 3 компонента: железо, углерод и цементит; в) 4 компонента: железо, углерод, цементит, феррит. |  |
| 2 | Какие опасные и вредные производственные факторы оказывают влияние на посадчика металла в процессе производства? а) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; б) повышенная температура, повышенный уровень шума на рабочем месте; в) недостаток естественного света; г) все ответы верны. |  |
| 3 | ### Расшифруйте марку стали ШХ15 а) сталь, легирована хромом; б) сталь подшипниковая, легирована хромом, примерная массовая доля хрома составляет 1,5%; в) сталь подшипниковая, легирована хромом, примерная массовая доля хрома составляет 15%. |  |
| 4 | При возникновении несчастного случая необходимо: а) освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора; б) оказать пострадавшему первую доврачебную помощь; в) немедленно сообщить обо всем случившемся мастеру или другому вышестоящему руководителю; г) сохранить обстановку несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет к аварии. д) все перечисленное. |  |
| 5 | Что необходимо сделать при обнаружении утечки газа из газопровода по запаху? а) При обнаружении неисправностей газопровода, вызвать для ремонта дежурного слесаря или газовщика; б) При обнаружении утечки газа из газопровода по запаху, немедленно вызвать газовщика и вместе с ним произвести обмыливание «подозрительных мест» и устранить утечку газа, руководствуясь ПЛАС в газовом хозяйстве цеха; в) при обнаружении утечки газа из газопровода по запаху вызвать газовщика. |  |
| 6 | Что обозначает цифра после буквы "Р" в маркировке быстрорежущих сталей типа Р18 и Р6М5? а) группу износостойкости инструмента из этой стали; б) максимальный предел прочности стали; в) содержание основного легирующего элемента в стали. |  |
| 7 | Укажите ошибку в перечне тяжелых цветных металлов: а) цинк; б) никель; в) серебро. |  |
| 8 | К черным металлам относится: а) свинец; б) алюминий; в) железо. |  |
| 9 | При отсутствии в плане ликвидации аварий указаний, как действовать в сложившейся обстановке, необходимо: а) Выйти из опасной зоны. б) Предупредить об опасности находящихся в опасной зоне людей. в) Оградить опасную зону или выставить посты, предупреждающие об опасности направляющихся в эту зону людей. г) Немедленно сообщить о происшествии мастеру или другому вышестоящему руководителю д) Все перечисленное. |  |
| 10 | Цементация – это насыщение поверхностного слоя металла… а) кремнием; б) углеродом; в) азотом; г) цинком. |  |
| 11 | Сталь - это…. а) сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода не менее 2,14 %; б) сплав железа с углеродом (и другими элементами), содержащий не менее 45% железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 % ; в) сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода более 2,14 %. |  |
| 12 | Срок носки рукавиц для защиты от повышенных температур и расплавленного металла: а) 2 месяца; б) 1 год; в) 1 месяц; г) 6 месяцев. |  |
| 13 | Что запрещается делать при опускании и подъеме заслонки? а) включать механизм подъема (опускания) заслонки при его неисправности, при неисправном концевом выключателе и пусковой аппаратуре; б) устранять неисправности в механизме подъема (опускания) заслонки; в) поднимать или опускать заслонку, если перед заслонкой находятся люди; г) все ответы верны |  |
| 14 | ### Расшифруйте марку стали 30ХГСА а) сталь легированная, высококачественная, содержит в среднем 0,3% углерода, хрома примерно 1%, марганца около 1%, кремния около 1%; б) сталь легированная, содержит в среднем 3% углерода, хрома примерно 1%, марганца около 1%, кремния около 1%; в) сталь высококачественная, содержит в среднем 0,3% углерода, хрома примерно 10 %, марганца около 10%, кремния около 10%. |  |
| 15 | Закаливаемость стали – это… а) способность стали к увеличению твердости при закалке; б) глубина мартенситной зоны после закалки; в) процесс образования мартенсита; г) получение после закалки равномерной твердости по сечению изделия. |  |
| 16 | Для повышения твердости, износостойкости, коррозионной стойкости в состав стали вводят… а) фосфор; б) никель; в) хром; г) марганец. |  |
| 17 | Металлургическое качество стали определяется… а) суммарным содержанием легирующих элементов; б) содержанием вредных примесей – серы и фосфора; в) содержанием вредных примесей – кремния и марганца; г) содержанием углерода. |  |
| 18 | При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте необходимо: а) прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т. п.; б) доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями; в) все перечисленное |  |
| 19 | ### Расшифруйте марку стали 15х1м1ф-ш а) жаропрочная легированная сталь, содержит углерод 0,10-0,16 %, хром 1.10-1.40 %, молибден 0.90 -1.10 %; б) жаропрочная низколегированная сталь, содержит углерод 0,10-0,16 %, хром 1.10-1.40 %, молибден 0.90 -1.10 %; в) легированная сталь, содержит углерод 10 %, хром 14 %, молибден 1 %. |  |
| 20 | Что НЕ входит в специальную одежду, обувь и средства индивидуальной защиты уборщика горячего металла: а) костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур; б) ботинки кожаные с защитным подноском; в) фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур; г) костюм спортивный; д) каска защитная; е) очки защитные. |  |